UAM 경로 최적화 데이터 정의서

본 문서는 route_data.xlsx 파일의 각 시트별 데이터 구조와 의미를 정리한 것입니다.

0. 적용된 버티포트/Waypoint 좌표

본 문서에서 적용된 버티포트 및 Waypoint 좌표는 다음과 같습니다.

Start vertiport: lat=35.6033361, lon=129.0776917, alt=150.0m

WP01: lat=35.6165628, lon=129.1174075, alt=600.0m

WP02: lat=35.6125953, lon=129.1271681, alt=600.0m

WP03: lat=35.5709934, lon=129.1042811, alt=600.0m

WP04: lat=35.5693508, lon=129.0849280, alt=600.0m

WP05: lat=35.5980918, lon=129.1098345, alt=600.0m

WP06: lat=35.6009654, lon=129.0968764, alt=600.0m

WP07: lat=35.5777004, lon=129.0787014, alt=600.0m

WP08: lat=35.5901549, lon=129.0696139, alt=600.0m

WP09: lat=35.6156051, lon=129.0442026, alt=600.0m

WP10: lat=35.6329778, lon=129.0531218, alt=600.0m

WP11: lat=35.6213509, lon=129.0687725, alt=600.0m

End vertiport: lat=35.6033361, lon=129.0776917, alt=150.0m

1. Route_Data 시트

비행 경로를 구성하는 개별 Waypoint의 상세 결과가 포함된 시트입니다.

| 항목 (Column) | 설명 |
| --- | --- |
| Point_No / Segment | 지점 식별 번호, 구간 명칭 |
| Type | 비행 유형 (Vertiport: 이착륙장, Takeoff_Path_Point: 이륙 중 직선 구간, Takeoff_Path_RF_Arc: 이륙 중 선회 구간, TF_Point: 순항 중 직선 구간, RF_Arc: 순항 중 선회 구간, Landing_Path_RF_Arc: 착륙 중 선회 구간) |
| Lat / Lon / Alt_m | 해당 지점의 위도, 경도 및 고도(m) |
| Combined_Risk | 지상, 공중, 소음 위험도를 합산한 통합 위험 지수 |
| Ground / Air / Noise_Risk_Norm_0to1 | 지점별 지상 위험도, 지점별 공중 위험도, 지점별 정규화된 소음 영향 수치 |
| Noise_Lden_dB_Above_Floor | 지점별 소음 영향 수치(dB) |
| Dist_From_Prev (2D/3D) | 이전 지점으로부터의 비행 거리 (km) |
| Cumulative_Dist (2D/3D) | 출발지로부터 해당 지점까지의 누적 비행 거리(km) |
| Turn_Radius_m / Turn_Angle_deg (고도화 진행중, 현재는 뱅크각 고정 상태) | 선회 구간(RF)의 회전 반경(m) 및 회전 각도(deg) |
| Ground_Speed (mps/kmh) (고도화 진행중, 현재는 뱅크각 고정 상태) | 해당 지점에서의 기체 속도 (초속 및 시속) |
| Bank_Angle_deg (고도화 진행중, 현재는 뱅크각 고정 상태) | 선회 시 기체의 뱅크(기울기) 각도 |
| Arc_Center_Lat / Lon (고도화 진행중, 현재는 뱅크각 고정 상태) | 선회 구간(RF)의 회전 중심 좌표 |
| Corridor_Tag | 최종적으로 선정된 경로 |

2. Summary 시트

선정된 최적 경로에 대한 전체적인 통계 요약입니다.

| Selected_Corridor | 최종적으로 선정된 경로 |
| --- | --- |
| Total_Corridor_Distance (2D/3D) | 전체 경로의 총 비행 거리 (km) |
| Total_Ground / Air / Noise Risk | 전체 경로의 각 위험 요소의 누적값 |
| Total_Combined_Risk | 전체 경로의 통합 위험도 누적값 |

3. Airspace_Info 시트 (임의)

운용 허용 공역의 정보입니다.

| Type / Zone_ID | 지점 유형(Center, Boundary) 및 공역 식별 번호 |
| --- | --- |
| Lat / Lon / Alt_m | 공역 기준점 또는 경계점의 좌표와 고도 |
| Radius_m / Radius_km | 설정된 공역의 반경 범위 |
| Alt_Min_m / Alt_Max_m | 비행 가능한 고도 하한선 및 상한선 |

4. NFZ_Info 시트 (임의)

비행 금지 구역(No-Fly Zone)의 데이터입니다.

| Zone_ID | 비행 금지 구역 식별 번호 |
| --- | --- |
| Lon_Min/Max, Lat_Min/Max | 구역의 경계를 이루는 위경도 범위(Bounding Box) |
| Point_No / Lat / Lon / Alt_m | NFZ 구역을 구성하는 개별 정점의 좌표 및 고도 정보 |

그림 1본 문서의 이해를 돕기 위한 시각화 자료